加工要求

以下信息要提供给嘉立创工程师。

- 板厚1.6mm，4层板，机械1层做外形和打孔。

- 绿色，FR-4，过孔塞油。

- 所有17对差分信号做阻抗控制，阻抗要求90Ω，误差10%。

| 类型 | 层次 | 参考层 | 线宽mil | 线距mil | 阻抗值Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 差分阻抗 | 顶层L1 | L2 | 5.59 | 6 | 90 |

- 订购设置：

- 板层：4  板厚1.6mm 内层铜厚：0.5oz 外层铜厚：1oz

- 需要阻抗：需要

- 选择叠构编号： JLC04161H-3313            (成品板厚1.56mm±10%)

- 阻抗管控：±10%

- 阻抗测试报告： 可选需要